Учреждение образования

«Белорусский государственный технологический университет»

Лабораторная работа №1

Сетевые утилиты

Выполнил:

Студент 3 курса 4 группы ФИТ

Сосновец Мария Игоревна

2024 г.

Задание  1. Получите справку о параметрах утилиты ipconfig.

Задание  2. Получите короткий отчет утилиты исследуйте его

Задание 3. Получите полный отчет утилиты. Выпишите символическое имя  хоста , IP-адрес, маску подсети,  MAC-адрес адаптера. Маска подсети помогает удобно выделять из IP-адреса номер сети и номер хоста

Имя хоста: Masha

IP-адрес: 192.168.137.1

Маска подсети: 255.255.255.0

MAC-адрес адаптера: 38-D5-7A-15

Задание 4. Определите,  к  какому классу  адресов относится  выписанный  IP-адрес; вычислите максимальное количество хостов, которое может быть в подсети и укажите диапазон их адресов; определите код производителя сетевого адаптера.

IP-адрес: 192.168.137.1

IP-адрес в двоичном представлении: 11000000.10101000.10001001.00000001

Так как первые 3 цифры IP-адреса – 110, то адрес относится к классу C.

В сетях класса А маска имеет вид 255.255.255.0; Это означает, что первые 3 байта IP-адреса будут отводиться под номер подсети, а последний байт – под номер хоста. Следовательно, в подсети может быть 28 = 256 хостов. Диапазон адресов: 192.168.0.0 – 192.168.0.255 (по RFC 1878).

Код производителя: 38-D5-7A (0101-1010-1101-0101-0111-1010)

Задание  5. Определите имя NetBIOS-имя компьютера с помощью утилиты hostname. Сравните его с именем  полученным с помощью утилиты ipconfig.

Результат выполнения утилиты hostname:

Результат выполнения утилиты ipconfig:

Можно заметить, что при выполнении утилит hostname и утилиты ipconfig результат одинаковый.

Задание  6. Получите справку о параметрах утилиты ping.

Задание 7. С помощью  ping проверьте работоспособность интерфейса внутренней петли компьютера.

Задание 8. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети,  указав   в качестве параметров его IP-адрес.

Задание 9. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста.

Задание 10. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста  и увеличив размер буфера отправки до 1000 байт

Задание 11. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров  его IP-адрес   и установив  количество отправляемых запросов  равное 17.

Задание  12. Получите справку о параметрах утилиты tracert(диагностика сети).

Задание 13. С помощью утилиты tracert  определите маршрут хоста самого к себе (интерфейс  внутренней петли).

Задание 14. С помощью утилиты tracert  определите маршрут к  хосту в локальной сети. Определите количество прыжков в полученном маршруте.

Задание  15. Получите справку о параметрах утилиты route(Выводит на экран и изменяет записи в локальной таблице IP-маршрутизации).

Задание 16. Распечатайте на экран монитора таблицу активных маршрутов компьютера. Исследуйте полученный отчет. Определите строки таблицы, соответствующие  интерфейсу внутренней петли и широковещательным адресам. Определите  IP- адреса шлюзов.

Интерфейсы внутренней петли: 127.0.0.0; 127.0.0.1; 127.255.255.255.

Широковещательные адреса: 127.255.255.255; 192.168.137.255(все, оканчив. 255, кроме 255.255.255.255)

Задание  17. Получите справку о параметрах утилиты arp(протокол в компьютерных сетях, предназначенный для определения MAC-адреса другого компьютера по известному IP-адресу).

Задание  18. Распечатайте на экран монитора  arp-таблицу. Исследуйте полученный отчет. Определите хосты, которым   соответствуют  строки arp-таблицы. Определите  IP-адрес, которого нет в arp-таблице, но есть в локальной сети. Выполните утилиту  ping в адрес этого хоста. Распечатайте снова arp-таблицу и объясните произошедшие изменения. Определите MAC-адреса двух хостов с  ближайшими IP-адресами.

Ping в адрес хоста, которого нет в arp таблице:

Задание  19.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме и наберите команду help. Ознакомьтесь с полученным отчетом, отражающим возможности утилиты nslookup(содержимое DNS).

Задание 20.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме. Определите имя и  IP-адрес хоста, на котором установлен  DNS-сервер по умолчанию. Определите IP-адреса хостов по их именам (имена хостов выдаст преподаватель).

Задание   21. Получите справку о параметрах утилиты netstat(отображения информации о NetBIOS-соединениях и таблицах имен).

Задание 22. Запустите утилиту  netstat -a для отображения всех подключений и ожидающих портов. Исследуйте отчет. Выясните, какие из известных служб прослушивают порты. С какими из этих портов поддерживается внешнее соединение и по какому протоколу ? Определите имена хостов и номера портов    внешних соединений .

(колонка Внешний адрес; слева от двоеточия – хост, справа – порт)

Слубжы, прослушивающие порты:

Внешние соединения:

Имя хоста: yandex, порт 50440, протокол TCP.

Задание 23. Запустите утилиту  netstat -b для отображения исполняемых файлов участвующих в создании  подключений.  Определите исполняемые файлы служб, прослушивающих порты, идентификаторы процессов операционной системы.

Файлы служб: browser.exe, Telegram.exe, svchost.exe.

Задание  24. Запустите утилиту  netstat -ab. Исследуйте  полученный отчет. Для формирования файла отчета утилиты,  перенаправьте вывод утилиты  в файл   с  помощью команды:   netstat -ab > c:\report.txt. Проконтролируйте наличие отчета в файле.

Задание 25. Получите справку о параметрах утилиты nbtstat(ля отображения информации о NetBIOS-соединениях и таблицах имен.).  Выполните все команды отраженные в справке. Исследуйте полученные отчеты.

nbtstat /?

nbtstat -a host_name – таблица NBT-имён определенного узла

nbtsat -A IP_address – то же самое, но по IP-адресу, а не по имени узла

nbtstat -c – буфер имен удаленных узлов

nbtstat -R – очистка таблицы удаленных имён

nbtstat -n – локальные имена NetBIOS

nbtstat -S – таблица сеансов с IP-адресами узлов

nbtstat -s – таблица сеансов с преобразованием в NetBIOS-имена

nbtstat -RR – очистка кэша имён и повторная регистрация

Задание  26. Получите справку о параметрах утилиты net(управление сетевой конфигурацией Windows).  Получите справку по отдельным командам утилиты с помощью команды help. Получите статистику рабочей станции и сервера компьютера с помощью команды statistics. Получите список пользователей компьютера с помощью команды user.

net command_name help – справка по определённой команде

net statistics workstation – статистика для службы рабочей станции

net user – создание и изменение учетных записей на компьютерах